- 1.用途：用于腔镜微创手术过程中夹持组织、切割等。

- 2.配置与技术参数要求、商务要求：

- 绝缘钳杆（外套筒）：直径5mm、长度≥330mm，与现有器械配套使用

- 器械手柄：手柄无锁齿，与现有器械配套使用

- 施夹器（M)：直径5mm、长度≥330mm

- 施夹器（L)：直径10mm、长度≥330mm

- 施夹器（XL)：直径10mm、长度≥330mm

- 吸凝棒：电凝器，带吸引装置

- 持针器弯柄：钳端为弯型、直径5mm、长度≥330mm

- 持针器直柄：钳端为弯型、直径5mm、长度≥330mm

- 腔镜弯剪刀：双动、直径5mm、长度≥330mm、可三拆分、手柄无锁齿

- 5mm穿刺器：直径5mm、长度≥95mm

- 10mm穿刺器：直径10mm、长度≥95mm

- 穿刺器转换器：(φ10-φ5)长度≥95mm

- 输尿管异物钳：直径7fr，长度≥605mm

- 哈巴狗钳（腔镜用）：单动，直径10mm长度≥360mm

- 肠抓钳（37mm）：中空、直径5mm、长度≥330mm、可三拆分、手柄无锁齿

- 鸭嘴抓钳：单动，弯头，开口鸭嘴，钳头≥18mm

- 系膜抓钳：单动，开口鸭嘴，钳头≥27mm

- 直角分离钳：钳段直角型，直径5mm、长度≥330mm、可三拆分、手柄无锁齿

- 大直角分离钳：钳段直角型，直径5mm、长度≥330mm、可三拆分、手柄无锁齿

- 弯分离钳：钳端为弯型、直径5mm、长度≥330mm、可三拆分、手柄无锁齿

- 电铲：前段铲状，直径5mm、长度≥330mm

- 电钩：前段钩状，直径5mm、长度≥330mm